Автоматическая программируемая кормушка для домашних животных с ЖК дисплеем Руководство по эксплуатации

Основные функции:

- Режим дисплея 12-и или 24-х часовой;

- Работа в режиме реального времени;

- Возможность записи звукового сообщения на 6 секунд;

- Миска с кормом вращается согласно запрограммированному времени;

- Возможность установки 4-х независимых кормлений;

- Объем каждого лотка для корма - 0,5л ( общий объем - 2 л) ;

- Голосовое сообщение проигрывается 3 раза перед каждым кормлением;

- Питание от 4-х алкалиновых батареек размера "C" , которых хватает более чем на 1 год;

- Индикатор разрядки батареек;

Описание кнопок управления:

- REC - запись вашего персонального голосового сообщения.

- PLAY - воспроизведение записанного голосового сообщения.

- MODE -

  - переключение режимов: часы / время кормления ( в режиме часов);

  - изменение времени (в режиме установки времени "Set").

- SET - включение режима настройки "SET". Используется также для подтверждения времени, которое вы устанавливаете.

- START NOW - включает таймер кормления сразу после нажатия.

- START TOMORROW - включает таймер кормления со следующего дня ( таймер начнет отсчет с 00-00 часов следующего дня ).

- КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ - кнопка включения "ON"/выключения "OFF" питания (расположена на дне кормушки рядом с отсеком батарей) . Выключите питание, когда кормушка не используется в течение долгого времени. Примечание: выключение питания приведет к сбросу всех настроек времени.

Перед началом эксплуатации

- Переверните кормушку вверх дном, откройте 2-е крышки отсека батареек, нажав на язычки. Вставьте 4-е алкалиновых батарейки ( тип "С" или LR-14) , соблюдая полярность и закройте крышки. Для простоты использования рекомендуется не открывать верхнюю крышку миски, сдвигающуюся крышку и не вынимать саму миску. Если вы все же сделали это, убедитесь в том, чтобы эти детали были аккуратно возвращены на место.

- Включите питание кормушки кнопкой (7) поставив ее в положение "ON". Если вы открывали верхнюю крышку кормушки, убедитесь что все детали точно поставлены на место и только тогда включайте питание. Инструкции по сборке смотрите в пункте "Сборка".

- После включения питания, миска кормушки сделает один полный оборот и кормушка будет готова к использованию ( все настройки сброшены на 0).

- Положите корм в кормушку так, чтобы его уровень не был выше краев миски. В противном случае это может привести к неправильной работе кормушки.

- Чтобы корм оставался свежим, вы можете положить лед или замороженные элементы (поставляются отдельно) в специальную емкость на крышке кормушки.

- Емкость для льда может также служить в качестве миски для питьевой воды. В этом случае снимите верхнюю крышку и налейте воду в емкость для льда.
Примечание: Кормушка открывает емкости с кормом в следующей последовательности: Лоток 1, Лоток 2, Лоток 3 затем Лоток 4. В случае, если вам нужен только один лоток с едой, заполните только Лоток 1, если два - Лоток 1 и 2 и так далее.

Установки:

Display Mode ( режим просмотра настроек):

- Включите питание кнопкой на дне кормушки (7) , прибор в режиме часов и на дисплее будет 12-00 . Заводская установка дисплея часов - 24 часа.

- При нажатии на кнопку "MODE" поочередно будут показаны часы и установленное время кормлений (часы> время 1-го кормления > время 2-го кормления > время 3-го кормления > время 4-го кормления> повтор с начала...)

- Нажмите на кнопку "START NOW", чтобы включить таймер в настоящий момент. Миска сделает полный оборот и установится в исходную позицию (Лоток 4) , записанное голосовое сообщение проиграется один раз и загорится индикатор "Колокольчик" на дисплее.

- Для включения таймера начиная с завтрашнего дня, нажмите кнопку "START TOM" и отсчет времени начнется с 00-00 часов следующего дня. Миска сделает полные оборот и остановится в исходной позиции, голосовое сообщение будет проиграно один раз и загорится индикатор "Колокольчик".

Режим установки часов:

- В режиме часов нажмите и удерживайте более 2-х секунд кнопку "SET" чтобы активировать режим установки часов. Цифры часов начнут мигать.

- Нажмите на кнопку "MODE" чтобы изменить значение часов ( значения будут меняться в сторону увеличения). Нажмите "SET" для подтверждения установки. Теперь будут мигать значения минут.

- Для изменения значения минут нажмите на кнопку "MODE" . Для подтверждения нажмите "SET" . Значения часов и минут будут мигать.

- Теперь нажмите кнопку "MODE" чтобы выбрать режим часов на 12-и или 24-х часовой. Или нажмите "SET" для подтверждения установок и выхода из режима установки часов.

Установка времени кормления:

- Нажмите "MODE", чтобы перейти из режима часов в режим просмотра времени кормления нажмите и удерживайте кнопку "SET" более 2-х секунд для входа в режим установок времени кормления. Установка времени начнется с 1-го кормления и цифра "1" будет гореть слева на табло.

- Теперь будут мигать значения часов ( вторая и третья цифра), нажмите кнопку "MODE" для установки времени ( часа) кормления, затем нажмите "SET" для подтверждения.

- После подтверждения установки времени первого кормления, установите время следующего (2-го) кормления (1-я цифра поменяется на 2 и так далее) для установки повторите действия в п.10.

- Установив все 4-е времени кормления, дисплей вернется в режим часов.

Примечания:

- После включения таймера вы можете войти в режим установок "SET" и нажать кнопку "START" , чтобы выключить его. Затем вы можете изменить настройки и опять включить таймер кнопкой "START".

- Когда индикатор заряда батарей начнет мигать, поменяйте все 4 батарейки сразу. Используйте только алкалиновые батарейки.

Примеры программирования:

- Кормить животное один раз в день в 13:00 (24 формат часов) в течение 4-х дней: Установить время кормления 1 = 13:00 , 2 = 13:00, 3 = 13:00, 4 = 13:00

- Кормить два раза в день: в 10:00 и в 20:00 в течение 2-х дней: Установить время кормления 1 = 10:00, 2 = 20:00, 3 = 10:00, 4 = 20:00

- Кормить четыре раза в день: в 6:00, в 11:00, в 16:00 и в 21:00: Установить время кормления 1 = 6:00, 2 = 11:00, 3 = 16:00 и 4 = 20:00

Примечание:

- В режиме показа времени будет мигать двоеточие между значением часов и минут, в режиме времени кормлений двоеточие гореть не будет.

- Буква "P" будет показана на дисплее при времени после полудня, и погаснет после полуночи в 12-и часовом режиме часов.

- В режиме установки времени кормления на дисплее будут 3 цифры (см. рисунок). Первая цифра означает порядковый номер кормления (1-е, 2-е, 3-е или 4-е кормление) , а вторая и третья цифра показывают время, на которое запрограммировано кормление ( в часах).

- Когда будет включен таймер кормления, на дисплее загорится символ "Колокольчик". Если на дисплее , указывающем время кормления, символ "Колокольчик" горит постоянно - это означает, что время данного кормления уже прошло. Мигающий символ означает, что время этого кормления еще не наступило. Это позволит вам понять, сколько кормлений осталось в кормушке.

- Если время следующего кормления меньше или равно настоящему времени, кормление произойдет на следующий день.

- Если нажать и удерживать кнопку "Mode" более 2-х секунд, значение на дисплее будет увеличиваться до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. Когда значение достигнет максимума, цифры опять начнутся сначала.

- Если таймер кормления включен, нажатие кнопок "START" или "START TOMORROW" приведет к сбросу настроек и программа опять начнется с первого кормления.

Запись голосового сообщения

- Для записи голосового сообщения нажмите и удерживайте кнопку REC. У вас есть около 6 секунд, чтобы записать фразу, которая будет звать вашего питомца всякий раз, когда придет время обеда. Говорите в микрофон "МIС". Отпустите кнопку REC, чтобы окончить запись.

- Нажмите на кнопку "PLAY", чтобы воспроизвести записанное сообщение. Вы можете делать это в любое время, не боясь сбить настройки кормушки.

Сборка и разборка

Как разобрать:

Потяните крышку кормушки "С" вверх ( см. диаграмму ниже) и снимите ее, затем также снимите крышку миски "D". Сдвижная крышка "B" легко поднимается вверх, как и сама миска "А".

Чтобы собрать:

А. МИСКА - миска для корма встанет в корпус кормушки только в одном правильном положении. Убедитесь, что миска встала во втулку.

B. СДВИЖНАЯ КРЫШКА - поместите сдвижную крышку прямо противоположно крышке миски.

D. КРЫШКА МИСКИ - чтобы установить крышку совместите штыри на нижней ее части с отверстиями на верхней кромке кормушки и нажмите на нее сверху.

C. ВЕРХНЯЯ КРЫШКА КОРМУШКИ - совместите верхнюю крышку кормушки с крышкой миски и нажмите на нее сверху.

Е. ЗАЩЕЛКА - когда корм помещен в кормушку, закройте сдвижную крышку повернув ее влево так, чтобы ушко крышки попало в защелку.