## http://www.v812.ru/

## Очиститель-ионизатор воздуха "АТМОС ВЕНТ-1501"

## Инструкция по эксплуатации.

### НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Очиститель-ионизатор воздуха «АТМОС ВЕНТ-1501» относится к типу приборов многоступенчатой протяжной очистки воздуха и предназначен для эксплуатации в помещениях около 130 куб. метров. За счет работы мощного встроенного вентилятора, грязный воздух поступает внутрь корпуса прибора, затем проходит сквозь 6 уровней фильтров, очищается и возвращается в атмосферу помещения. «АТМОС ВЕНТ-1501» использует следующие уровни фильтрации: первичный, HEPA, угольный и фотокаталитический фильтры, а также бактерицидную УФ лампу и генератор отрицательных ионов кислорода.

Отличительной особенностью прибора является его необычная форма корпуса для приборов по очистке воздуха и всего лишь две кнопки управления. Мощный и малошумный вентилятор способен работать в трех различных режимах по скорости воздухообмена. В любом из режимов существует возможность включения/отключения функций фотокатализа или ионизации воздуха. Реализована звуковая и световая индикация режимов. Высокие функциональные показатели по степени очистки воздуха в сочетании с простотой в эксплуатации при сравнительно небольших размерах.

### Уровни последовательной фильтрации воздуха:

► первичный фильтр (задерживает крупные пылевые частицы, пух, волосы, шерсть животных);
► HEPA фильтр (удерживает до 99,97% частиц размером до 0,3 микрона: мелкодисперсную пыль, аллергены, споры растений, цветочную пыльцу, клеща домашней пыли и продукты его жизнедеятельности);
► угольный фильтр (поглощает молекулы летучих и полулетучих соединений - вредных газов, неприятных запахов, табачного дыма и дезодорантов);

► фотокаталитический фильтр (позволяет разлагать химическим способом на молекулярном уровне вредные токсичные альдегидные и бензольные соединения, окислы азота и другие газы);
► ультрафиолетовая лампа (осуществляет бактерицидную обработку воздуха длиной волны 254 нм ультрафиолетового спектра, способной эффективно стерилизовать воздух, уничтожая вирусы и бактерии);
► генератор отрицательных ионов кислорода (ионизирует воздух в рекомендуемой концентрации, делает его бодрящим и живительным, снижает утомляемость, улучшает общий иммунитет организма и оказывает благотворное влияние на здоровье человека).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Напряжение питания | 220 В / 50 Гц |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 8 Вт |
| Длина волны УФ лампы | 232 нм |
| Обслуживаемый объем | 130 м куб |
| Количество скоростей очистки | 3 |
| Уровень шума | 29 Дб |
| Габаритные размеры | 240 х 240 х 218 мм |
| Масса | 1.2 кг |
| Срок службы | 7 лет |

### ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Очиститель-ионизатор воздуха «АТМОС ВЕНТ-1501» разработан для применения в помещениях различного назначения: домах, квартирах, офисах, школах, гостиницах, детских садах и т.д. Прибор имеет инновационный дизайн, высокие функциональные показатели, а также удобен и прост в эксплуатации.

Очиститель-ионизатор воздуха «АТМОС ВЕНТ-1501» относится к типу приборов многоступенчатой протяжной очистки воздуха. За счет работы вентилятора, расположенного внутри корпуса изделия, неочищенный воздух засасывается через входное отверстие (нижний воздухоприемник) внутрь корпуса прибора. Затем он проходит сквозь несколько уровней фильтров, очищается и возвращается через выходное отверстие в атмосферу помещения.

Очиститель-ионизатор «АТМОС ВЕНТ-1501» использует для очистки воздуха следующие фильтры:
♦ первичный фильтр (задерживает крупные пылевые частицы, пух, волосы, шерсть животных);
♦ HEPA фильтр (удерживает до 99,97% частиц размером до 0,3 микрона: мелкодисперсную пыль, аллергены, споры растений, цветочную пыльцу, клеща домашней пыли и продукты его жизнедеятельности);
♦ угольный фильтр (поглощает молекулы летучих и полулетучих соединений - вредных газов, неприятных запахов, табачного дыма и дезодорантов);
♦ фотокаталитический нано-фильтр (под действием встроенной УФ лампы, позволяет разлагать химическим способом вредные альдегидные и бензольные соединения, окислы азота).

Необходимо добавить, что на последнем уровне очистки воздух проходит бактерицидную обработку с помощью  ультрафиолетовой лампы с длиной волны 232 нм. Данный диапазон ультрафиолетового спектра способен эффективно стерилизовать воздух, уничтожая вирусы и бактерии. Кроме этого, уже очищенный воздух перед выходом в помещение, ионизируется в рекомендуемой концентрации за счет встроенного во внутренней части корпуса прибора генератора отрицательных ионов кислорода.
 
В зависимости от степени загрязнения и условий эксплуатации прибор способен работать в трех различных режимах по скорости воздухообмена. В любом из режимов существует возможность включения/отключения функций фотокатализа и ионизации. Для этого на корпусе прибора имеются кнопки управления с соответствующими световыми индикаторами и зуммером.

### УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Очиститель-ионизатор воздуха «АТМОС ВЕНТ-1501» состоит из корпуса с двумя кнопками управления и соответствующими световыми индикаторами. В передней части корпуса расположена решетка с отверстиями для выхода воздуха, а в нижней части расположена крышка с входными отверстиями для воздуха, под которой располагается блок фильтров. Основные элементы прибора представлены ниже:

|  | 1 Корпус 2 Отверстия для выхода воздуха 3 Левая кнопка «Speed/Anion» 4 Правая кнопка «Switch/TiO2» 5 Крышка с входными отверстиями для воздуха 6 Правый световой индикатор 7 Левый световой индикатор |
| --- | --- |

### ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

### Подготовка к эксплуатации

Выберите подходящее помещение для установки прибора. Воздухоочиститель «АТМОС ВЕНТ-1501» должен быть установлен вертикально на твердой и ровной горизонтальной поверхности. Подберите приемлемое место для установки, обеспечивающее нормальную циркуляцию воздуха. Убедитесь, что длина сетевого провода достаточна для подключения к сети питания 220 В.

### Начало работы

Установите штепсель сетевого провода в розетку 220 В. Вы услышите первоначальный короткий звуковой сигнал «бип», свидетельствующий о том, что прибор готов к работе. Если первоначальный звуковой сигнал отсутствует, обратитесь в раздел «Устранение неисправностей». Далее слегка нажмите правую кнопку «Switch/TiO2» (4). Прозвучит короткий звуковой сигнал, левый световой индикатор (7) загорится красным цветом, а вентилятор начнет вращаться. Вы услышите легкий шум от работы вентилятора и почувствуете воздушный поток из отверстий для выхода воздуха (2) - прибор работает. Для удобства пользователя каждое нажатие на кнопки сопровождается звуковым сигналом.

### Переключение скорости вентилятора

Первоначальное включение прибора (см. выше) обеспечивает запуск первой скорости вентилятора. Легкое нажатие левой кнопки «Speed/Anion» (3) переключает вентилятор на вторую скорость очистки. Повторное легкое нажатие на кнопку (3) переключает вентилятор на третью скорость. Последующее нажатие на ту же кнопку вновь возвращает исходную первую скорость вентилятора и т.д. Другими словами, последовательное нажатие на кнопку «Speed/Anion» (3) циклически изменяет скорость вентилятора в следующем порядке:

Первая → Вторая → Третья → Первая

В зависимости от степени загрязнения воздуха рекомендуется использование различных скоростных режимов вентилятора. Чем больше загрязнение - тем выше скорость очистки воздуха. Во время сна разумно использовать самую низкую первую скорость, имеющую минимальный уровень шума.

### Использование функциональных режимов

В зависимости от степени загрязнения воздуха рекомендуется использование различных скоростных режимов вентилятора. Чем больше загрязнение - тем выше скорость очистки воздуха. Во время сна разумно использовать самую низкую первую скорость, имеющую минимальный уровень шума.

### Режим фотокаталитической фильтрации и бактерицидной обработки воздуха

На любой из трех скоростей вентилятора нажмите и удерживайте 2 секунды правую кнопку «Switch/TiO2» (4). Происходит включение ультрафиолетовой бактерицидной лампы, встроенной в корпус прибора. Правый световой индикатор (6) загорается голубым цветом.

Таким образом, активируется функция фотокатализа. Также с помощью ультрафиолетовой лампы воздушный поток подвергается бактерицидной обработке. Для отключения данного режима необходимо снова нажать и удерживать 2 секунды правую кнопку «Switch/TiO2» (4). Правый световой индикатор (6) погаснет - режим отключен.

Функция фотокатализа позволяет очищать воздух химическим способом, разлагая и окисляя токсичные вредные альдегидные, бензольные соединения, окислы азота. Реакция происходит прямо на поверхности нано-фильтра под действием ультрафиолетового излучения от лампы. Причем вредоносные органические примеси разрушаются на безвредные компоненты (вода и углекислый газ). На фотокаталитический нано-фильтр нанесен катализатор (TiO2),  который обеспечивает эффективную работу в течение 5 лет.
 
Ультрафиолетовая лампа параллельно производит бактерицидную обработку воздуха, обеззараживая его от микробов, вирусов, бактерий, грибков и пагубных микроорганизмов.

### Режим дополнительной ионизации воздуха

На любой из трех скоростей вентилятора нажмите и удерживайте 2 секунды левую кнопку «Speed/Anion» (3). Происходит включение генератора отрицательных ионов, встроенного в корпусе прибора. Левый световой индикатор (7) изменяет цвет с красного на желтый. Таким образом, активируется функция ионизации воздуха. Для отключения данного режима необходимо снова нажать и удерживать 2 секунды левую кнопку «Speed/Anion» (3). Левый световой индикатор (7) обратно изменит цвет с желтого на красный – режим отключен.

Функция дополнительной ионизации - это процесс обогащения уже очищенного воздуха полезными ионами. Отрицательно заряженные ионы молекулы кислорода позитивно действуют на организм человека, укрепляют иммунитет, снижают утомляемость, придают бодрость и здоровье. Воздух становится целебным и «живительным», как на морских курортах или в горах.

### Выключение прибора

Слегка нажмите правую кнопку «Switch/TiO2» (4). Прозвучит короткий звуковой сигнал, все световые индикаторы погаснут, а вентилятор плавно прекратит вращение - прибор выключен. Все ранее установленные режимы также отключаются. Рекомендуется при длительных перерывах в использовании воздухоочистителя извлекать штепсель сетевого провода из розетки источника питания 220 В.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уважаемые пользователи! Прежде чем производить плановое обслуживание или осмотр внутренних частей воздухоочистителя, необходимо убедиться, что прибор полностью обесточен. Для этого извлеките штепсель сетевого провода из розетки источника питания 220 В. Переместите прибор в удобное для обслуживания место. Изделие готово к обслуживанию.

### Очистка прибора

Производите очистку корпуса прибора (1), крышки с входными отверстиями (5) и отверстий для выхода воздуха (2) по мере необходимости, используя слегка влажную мягкую ткань. Избавиться от сильных загрязнений поможет ткань, смоченная нейтральным моющим средством. Не допускайте, чтобы на корпусе прибора и кнопках оставались царапины, а во внутренней части изделия остатки грязи. Не забудьте впоследствии тщательно просушить воздухоочиститель.

### Очистка и замена блока фильтров

Для удобства обслуживания очистителя-ионизатора воздуха «АТМОС ВЕНТ-1501» первичный фильтр, HEPA фильтр и угольный фильтр объединены в один сменный блок фильтров. Ультрафиолетовая лампа и фотокаталитический нано-фильтр расположены во внутренней части прибора.

Для очистки или замены блока фильтров переверните корпус прибора нижней частью наверх. Отсоедините крышку с входными отверстиями для воздуха (5) от корпуса прибора, освободив защелку. Извлеките сменный блок фильтров из внутренней части прибора. Встряхните блок, а затем аккуратно удалите с него накопившуюся грязь с помощью пылесоса. Очищать блок фильтров рекомендуется только с одной стороны (белый слой). Загрязнения с нижней внутренней части прибора также удобнее удалять с помощью пылесоса. После процесса обслуживания установите блок фильтров в нижнюю часть корпуса прибора в исходное положение белой стороной наружу, а черной внутрь. Убедитесь, что блок фильтров полностью (до упора) помещен в соответствующее посадочное место и замкнул концевой выключатель (в противном случае прибор не включится). Затем плотно присоедините к корпусу прибора (1) крышку с входными отверстиями для воздуха (5), зафиксировав защелкой.

Очистка сменного блока фильтров, в составе которого находятся первичный, HEPA и угольный фильтры, происходит по мере загрязнения на основе визуального осмотра примерно 1 раз в месяц.

В случае, когда эффективность очистки очистителя-ионизатора воздуха «АТМОС ВЕНТ-1501» значительно снизилась, даже после регулярной очистки блока фильтров, рекомендуется заменить блок новым. Для этого извлеките блок фильтров и установите новый. Рекомендуется заменять блок фильтров примерно один раз в 10-12 месяцев. Приобрести сменные блоки фильтров можно в специализированных магазинах или сервисных центрах.

Фотокаталитический нано-фильтр и ультрафиолетовая лампа рассчитаны на весь срок службы прибора.

Внимание! Использование фильтров, предназначенных для других моделей воздухоочистителей или

похожих фильтров сторонних производителей, не гарантирует корректную работу прибора и может вывести изделие из строя.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Уважаемый пользователь! Большая просьба, внимательно ознакомиться с нижеприведенными предупреждениями и предостережениями при обслуживании и эксплуатации очистителя-ионизатора воздуха «АТМОС ВЕНТ-1501». Мы призываем Вас соблюдать все указанные меры предосторожности.

Очиститель-ионизатор воздуха «АТМОС ВЕНТ-1501» предназначен для эксплуатации  при температуре от 0 до + 40 oС и относительной влажности около 80%. Длительное хранение данного прибора допускается в сухом отапливаемом помещении. В случае транспортировки в условиях низких температур необходимо выдержать прибор при комнатной температуре около 30 минут до начала его эксплуатации.

### Предупреждения

1) Во избежание опасности повреждения прибора, пожара или поражения электрическим током в результате короткого замыкания, не используйте поврежденные сетевой шнур или штепсель. При повреждениях такого рода необходимо обратиться в специализированный Сервисный центр по ремонту воздухоочистителей. 
2) Не сгибайте, не пережимайте, не повреждайте и не тяните за сетевой шнур питания при перемещении прибора или его отключении от сети. Не устанавливайте посторонние предметы на сетевой шнур питания. 
3) Не пытайтесь осуществлять самостоятельный ремонт или разбирать изделие. Это может привести к выходу изделия из строя, пожару или короткому замыканию.
4) Всегда выключайте питание и извлекайте сетевую вилку из розетки перед процессом обслуживания прибора, заменой блока фильтров, перемещением прибора на новое место или длительным перерывом в его эксплуатации.Осуществляйте данные действия только согласно Инструкции по эксплуатации.
5) Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками. Не проливайте на прибор воду или другие жидкости. Это может привести к удару электрическим током.
6)  Не устанавливайте изделие в местах с повышенной влажностью (ванная комната и т.д.). Это может привести к поражению электрическим током или выходу прибора из строя.
7) Не храните и не эксплуатируйте данное изделие в местах, где много испарений от лакокрасочных материалов и нефтепродуктов. Это может привести к опасности возникнове-ния пожара, потере функциональных свойств фильтров или удару электрическим током.

### Предостережения

1) Не устанавливайте изделие вблизи источников тепла (нагревательные приборы, батареи центрального отопления и т.д.). Это может привести к деформации корпуса прибора и изменению его цвета.
2) Не допускайте попадания на прибор прямых солнечных лучей.
3) Не располагайте прибор на расстоянии ближе, чем 2 метра от нахождения телевизоров, радиоприемников, акустических систем и антенн. Данное изделие может служить источником помех. 
4) Не эксплуатируйте изделие на открытом воздухе.
5) Не используйте данное изделие для удаления смога или в качестве вытяжки на кухне. Это значительно сократит срок службы фильтров или повлечет снижение эксплуатационных свойств прибора.
6) Не допускайте попадания синтетических жидкостей, искр или горящих объектов в прибор. Это может привести к возгоранию и пожару.
7) Не вставляйте пальцы рук, другие части тела или посторонние предметы в отверстия для впуска и выпуска воздуха. Это может привести к повреждению прибора, поражению электрическим током или травме.
8)  Отключите изделие перед распылением в помещении средств для защиты от насекомых, чтобы предотвратить попадание химикатов внутрь прибора и повреждению фильтров. 
9) При использовании прибора совместно с увлажнителем воздуха, не допускайте, чтобы влага попадала в данный прибор. Это может привести к  короткому замыканию или поражению электрическим током. 
10) Не заслоняйте впускное и выпускное отверстия для воздуха, так как это снизит производительность данного изделия и может привести к его поломке. Размещайте прибор на горизонтальной твердой ровной поверхности в месте, обеспечивающем нормальную циркуляцию воздуха.
11) Не ставьте рядом с изделием емкость с водой во избежание поражения электрическим током или поломки изделия.
12) Никогда не используйте бензин или другие химические растворители для очистки изделия или его частей. В данном случае, пластиковый корпус прибора может быть разрушен, что приведет к поражению электрическим током или пожару.
13) Если Вы не используете изделие в течение длительного времени, пожалуйста, вынимайте сетевой шнур из розетки. Извлекая сетевой шнур, придерживайте розетку, аккуратно вынимая штепсель рукой. В противном случае это может привести к выходу прибора из строя, короткому замыканию и пожару.
14) Не устанавливайте изделие на металлические поверхности корпусов аудио/видео техники и холодильников. Не устанавливайте изделие на неустойчивые поверхности. Это может привести к падению и его выходу из строя. 
15) Не садитесь и не вставайте на изделие, предохраняйте его от механического воздействия и повреждений. Не эксплуатируйте изделие, если оно вибрирует, наклонено или упало. Это может привести к поломкам.
16) Запрещается располагать на поверхности прибора бумажные салфетки, одежду и др. предметы.
17) Если изделие работает совместно с нагревательными приборами, то необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Данное изделие не может удалять моноксид углерода (угарный газ). В противном случае, Вы можете задохнуться.
18) Не используйте изделие в помещениях, наполненных легковоспламеняющимися горючими или взрывоопасными веществами, агрессивными газами, металлической пылью или дымом. Это может привести к пожару.
19) При первом использовании изделия, может появиться запах катализа или новой пластмассы. Запах исчезнет через некоторое время после начала работы прибора.
20) Не устанавливайте прибор в местах, легко досягаемых детьми.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Очиститель-ионизатор воздуха «АТМОС ВЕНТ-1501» - 1 шт.
Упаковочный комплект - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации (руководство пользователя) - 1 шт.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении владельцем инструкции по эксплуатации, транспортировке и хранению. Качество изделия проверяется непосредственно перед отправкой с завода. Воздухоочиститель «АТМОС ВЕНТ-1501» адаптирован для эксплуатации на территории РФ и имеет Сертификат Соответствия. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и режимы работы прибора без предварительного уведомления в данной инструкции.
 
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. Дата продажи и штамп магазина в инструкции по эксплуатации является необходимым условием гарантийного обслуживания.

Производитель освобождается от исполнения гарантийных обязательств в случаях: вмешательства в работу внутренних частей прибора, повреждений корпуса и его составных частей, неисправностей в работе, произошедших по вине пользователя при несоблюдении инструкции по эксплуатации или в случае разборки и осуществления самостоятельного ремонта, а также повреждений, произошедших из-за форс-мажорных обстоятельств. В вышеперечисленных случаях ремонт производится за счет владельца. Выход из строя УФ лампы гарантийным случаем также не является.

Срок службы изделия составляет 5 лет со дня продажи. После окончания срока службы изделия организация, имеющая на это право, осуществляет ревизию изделия и делает заключение о возможности его дальнейшей эксплуатации.

ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВЕДЕНО:

АТМОС ГмбХ, Шлютерштрассе 33, 40699, Эркрат, Германия.

## http://www.v812.ru/