http://www.spb812.com

Руководство по эксплуатации

Уничтожитель комаров “SITITEK Ангара-3 16Вт”

Известно, что насекомых привлекает яркий свет. Эта особенность лежит в принципе работы прибора. Привлеченные ультрафиолетом насекомые подлетают к уничтожителю и мгновенно погибают от электрического разряда высокого напряжения.

Функциональные характеристики:

- Корпус выполнен из нержавеющего алюминиевого сплава.

- Прибор можно подвесить к потолку, поставить на полку или в любом другом удобном месте.

- Эффективен, безопасен и расходует мало энергии, прост в эксплуатации и уходе.

- Работает на экологически чистой технологии без применения химикатов.

- Защита от поражения электрическим током: класс 1. Требуется заземление.

- Степень защиты корпуса: IP20. Защита от проникновения твердых посторонних предметов более 12.5 мм, влагозащита отсутствует. Допускается использование на открытом воздухе под навесом. Не подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью, например, ванные комнаты.

Сферы применения: идеально подходит для использования дома или офиса, столовых, ресторанах, гостиницах или больницах.

Порядок работы:

- Перед использованием убедитесь, что шнур питания подключен к исправной розетке, напряжение в сети должно соответствовать тому, которое указано на приборе (220В ~50Гц).

- Убедитесь, что розетка должным образом заземлена.

- Для большей эффективности установите прибор в месте скопления насекомых на высоте 1,5 – 2 метра от земли.

- При включении (ON) прибора загорается лампа, излучающая ультрафиолетовый свет. Это означает, что прибор начал функционировать.

- Во время работы прибора могут быть слышны звуки потрескивания. Это происходит, когда насекомые попадают на металлическую сетку, к которой подведено электрическое напряжение.

- По прошествии определенного времени, необходимо очистить нижний лоток от мертвых насекомых. Приступая к чистке, сначала убедитесь, что прибор отключен от питания и вилка выдернута из розетки. Внешняя металлическая сетка должна быть полностью разряжена. Чтобы удалить остаточный заряд с сетки воспользуйтесь отверткой. Держите отвертку за изолированную ручку и замкните провода сетки. Повторите процедуру с внутренней сеткой. Затем выньте нижний лоток для очистки.

Меры предосторожности:

- Не располагайте никаких острых предметов или предметов с горячей поверхностью рядом со шнуром питания прибора.

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. Ремонт должен выполнять квалифицированный электрик. Для предотвращения непредвиденных ситуаций, не производите самостоятельную разборку прибора.

- Дети должны находиться под постоянным наблюдением взрослых в момент работы прибора, для гарантии того, что они не играют с прибором и никоим образом с ним не контактируют.

- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими способностями или лицами, не обладающими достаточным опытом, за исключением случаев, когда эти лица были должным образом проинструктированы относительно работы прибора ответственным за их безопасность лицом или же находятся под постоянным наблюдением.

- Прибор необходимо защищать от прямого попадания влаги, так как ЕСТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

- Не включайте прибор, если сам прибор или же шнур питания имеют видимые повреждения.

Технические характеристики:

- эффективная площадь защиты — 50 м².;

- допустимая площадь защиты — до 100 м².;

- мощность лампы — 8 Вт;

- количество ламп — 2;

- габариты (ш*в*г) — 240 х 270 х 100 мм;

- питание — (сеть) 220 В, 50 Гц;

- рабочий диапазон температур — от 10 °C до + 40

http://www.spb812.com