Инструкция по эксплуатации

D-Control 400, 600, 1000

Электронный тренировочный ошейник

Основное тренировочное устройство для одной собаки

Спасибо за покупку

DOGtrace™ d-control

VNT electronics s.r.o., Республика Чехия.

Настоятельно просим Вас прочитать эту инструкцию перед работой с устройством, а такжесохранить ее для дальнейшего пользования.

Заявление о соответствии ЕС Руководство R&TTE 1999/5/СЕ

Производитель: VNT electronics s.r.o. заявляет, что следующий продукт: Электронныйтренировочный ошейник DOGtrace™ d-control

Отвечает всем Европейским руководствам, под номером 1999/5/СЕ от 4. 7.1999

и соответствует следующим стандартам: ETSI EN 300 220

СЕ

VNT electronics s.r.o. • Nemcice 23 • 561 18 Nemcice u CeskeTrebove Телефон:+420 461 310 762 • Республика Чехия • www.dogtrace.com

ВНИМАНИЕ:

Лица, использующие устройства для поддержания сердечной деятельности

(кардиостимулятор, дефибриллятор) должны принимать меры предосторожности.

D-control обладает определенным магнитным полем (нижняя часть пульта управления ирадиосигналы). Частота = 433,932 МГц, максимальная мощность передачи = 10 mВт.

- Введение

Вам необходимо, чтобы Ваша собака была под постоянным контролем? Вы хотите тренировать и воспитывать её легко, быстро и эффективно? Электронная тренировочная система DOGtrace™ d-control, состоящая из передатчика и ошейника, поможет Вам тренировать собаку с успешностью, которую нельзя достичь другими методами. Переносной передатчик (напоминающий телевизионный пульт управления) дает возможность давать команды на большом расстоянии. Существуют два режима: сигнал, предупреждающий об опасности, - короткий предупредительный электронный сигнал и последовательность корректирующих электронных сигналов. Вы легко можете регулировать интенсивность электронных импульсов. В электронной системе, состоящей из передатчика и ошейника, использована ультрасовременная технология, в основе которой однокристальные микропроцессоры и беспроводные средства связи. Благодаря эргономичному дизайну и небольшому весу ошейника, систему можно использовать для пород маленьких собак.

- Комплект поставки

- Ошейник (приемник) с ремешком (2шт в d-control 402)
- Электроды
- CR2 3V литиевая батарейка 2шт (Зшт в d-control 402)
- Неоновая тестовая разрядная лампа
- Пульт управления (передатчик) с креплением
- Шнурок для ношения передатчика на шее
- Инструкция по эксплуатации и гарантия на изделие
- Портфель (с d-control 401 и d-control 402)

Дополнительные комплектующие

- Простые ошейники
- Дополнительные батарейки
- Цельнотканые ремни различных цветов
- Дополнительные уплотнители о Дополнительные электроды 
- Дополнительные шурупы

Описание изделия

Рис.1 Пульт управления
Рис.2 Ошейник с ремешком

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 1 - ЖК дисплей с подсветкой, 2 - Регулируемый постоянный сигнала
(усилитель) - кнопка, 3 - Кнопка корректировки сигнала, 4 - Кнопка звукового сигнала,
5 - Кнопка включить/выключить, 6 - Кнопки, регулирующие степень корректировки сигналов,
7 - Переключатель Собака А/Собака Б.

ОШЕЙНИК С РЕМЕШКОМ 1 - Ремешок, 2 - Электроды, 3 - Индикатор, 4 - Сигнал.

ОПИСАНИЕ ЖК ПАНЕЛИ 1 - Индикатор радиопередачи, 2 - Индикатор батарейки,
3 - Индикатор действительного уровня корректирующих сигналов, 4 - Индикатор переключателя
Собака А/Собака Б.

- Установка и замена батарейки

УСТАНОВКА (ЗАМЕНА) БАТАРЕЙКИ В ПРИЕМНИКЕ (ОШЕЙНИКЕ)
Извлеките 4 шурупа из крышки корпуса приемника с помощью крестообразной отвертки. Вставьте ЗВ литиевую батарейку CR2. Обратите внимание на то, что полярность указана на приемнике символом «+» на батарейном отсеке (см. рисунок). При правильной установке батареи раздастся звуковой сигнал. Если Вы не услышали сигнал после установки батарейки, немедленно извлеките ее. Проверьте полярность и повторите попытку. Перед тем, как вернуть крышку на место, убедитесь, что резиновое уплотнение попало точно в прорезь. Вверните 4 шурупа на крышке корпуса приемника.

- Проверка заряда батарейки

Для того, чтобы проверить уровень заряда батарейки приемника (ошейника), обратите внимание на индикатор передней панели:

о Полный заряд батарейки: светодиодный индикатор медленно мигает зеленым цветом.

о Низкий заряд батарейки: светодиодный индикатор мигает красным цветом.
Подготовьте новую ЗВ литиевую батарейку CR2 и прочитайте раздел об установке батарейки.

Убедитесь, что приемник правильно работает.

- УСТАНОВКА (ЗАМЕНА) БАТАРЕЙКИ В ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ

О Извлеките шуруп на задней панели пульта управления и аккуратно снимите крышку пульта. Будьте осторожны, поскольку она соединена проводом с кнопочной панелью. Вставьте новую батарейку (ЗВ литиевая CR2450) и проверьте правильность полярности (см. рисунок). Символ «+» на батарейке должен быть сверху, т.е. видимым. Верните крышку на место и вверните шуруп.

- Проверка заряда батарейки

Чтобы проверить уровень батареи передатчика, обратите внимание на ЖК дисплей:

о Полный заряд батарейки: символ батарейки постоянно горит на ЖК дисплее в режиме включения.
о Низкий заряд батарейки: символ батарейки мигает на ЖК дисплее в режиме включения.

Подготовьте новую ЗВ литиевую батарейку CR2450 и прочитайте предыдущий раздел об установке батарейки в пульт управления.
Убедитесь, что пульт управления правильно работает.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Батарейку можно легко извлечь с помощью маленькой отвертки, если аккуратно вставить ее сбоку от батарейки (в противоположной стороне от ЖК индикатора).
Режимы включить/выключить

- ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Включение: Нажмите и держите и течение 1 секунды черную кнопку On/Off на пульте управления. При включении загорается ЖК дисплей.
Выключение: Снова нажмите и держите и течение 1 секунды черную кнопку On/Off. При выключении перестает работать ЖК дисплей.

ВНИМАНИЕ: Для сохранения заряда батареи передатчик автоматически отключается, если его не используют в течение 120 минут.

- РЕЖИМЫ ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПРИЕМНИКА (ОШЕЙНИКА)

Магнитный переключатель, находящийся в пульте управления, используется для включения/ выключение приемника (ошейника).

Включение:
Соедините на 1 секунду нижнюю часть пульта управления с индикатором на приемнике (как показано на Рис.). Индикатор на приемнике мигает зеленым цветом, теперь приемник готов к работе. 
Выключение:
Снова соедините на 1 секунду нижнюю часть пульта управления с индикатором на приемнике (как показано на Рис.). Индикатор на приемнике загорается красным цветом, приемник выключен. Для увеличения срока службы батарейки необходимо всегда выключать приемник после тренировки, рекомендуется при этом вынимать батарейку.

Положение, когда приемник включен/выключен. Передатчик настраивается на приемник.

- Установка (настройка) пульта управления и приемника

Каждый пульт управления имеет свой код операций. Установка пульта управления и приемника производится при первом использовании DOGtrace™ d-control или при замене пульта либо приемника (если один из них утерян). Эта операция позволит Вам настроить пульт управления на новый приемник (ошейник).
ВАЖНО: Перед тем, как начать установку (перед первым использованием приемника или изменением кода), убедитесь, что в Вашем районе никто не использует d-control, либо другой продукт DOGtrace™, так как Ваш приемник может случайно получить код от другого пульта управления и настроиться на него. Если это произойдет, переустановите приемник на Ваш пульт управления снова.

• Включите Ваш передатчик.
• С помощью кнопки на передатчике выберете Собака А.
• Соедините на 1 секунду нижнюю часть пульта управления с индикатором на приемнике (как показано на Рис. Выше). Загорится зеленая светодиодная лампочка и через 6 секунд начнется установка, при этом загорится красная лампочка.
• Теперь отложите передатчик и нажмите на кнопку звукового сигнала на Вашем пульте.
• На этом этапе коды будут настроены, и приемник издаст звуковой сигнал.
• Выберете режим Собака Б с помощью кнопки на передатчике и проделайте то же самое (это необходимо, когда вы хотите использовать Ваш d-control для другой собаки, покупая еще один приемник или если Вы приобрели d-control 402).

- НОВАЯ УСТАНОВКА ВАШЕГО ПРИЕМНИКА

Приемник может быть переустановлен много раз без ограничений для использования как того же пульта, так и для другого (читайте раздел Установка (настройка) пульта управления и приемника)

- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УКАЗАНИЕ

Вы можете устанавливать неограниченное количество приемником на один приемник для тренировки нескольких собак. Также можно записать два передатчика в один приемник, инструктору это необходимо, например, для корректировки тренировки собаки.

- Как использовать пульт управления

Пульт DOGtrace™ d-control сконструирован для работы с двумя различными приемниками, не зависящими друг от друга(Режимы Собака А и Собака Б).

Кнопка  - звуковой сигнал

При нажатии кнопки звукового сигнала, Вы можете отправлять звуковой сигнал на Ваш приемник на большоерасстояние. Для этой функции нет ограничений по времени: сигнал будет звучать, пока Вы нажиspan style=quot;;mso-bidi-font-family:p class=quot;Times New Romanмаете на кнопку, и зеленая светодиодная лампочкана приемнике будет постоянно гореть. О чем будет свидетельствовать символ передачи на ЖК дисплее Вашегопульта.

Кнопка  - электроимпульс

При нажатии этой кнопки, Вы отправите собаке предупреждение об опасности в виде электронного сигнала,передаваемого электродами, расположенными в ошейнике-приемнике в течение периода времени меньше 1секунды (вне зависимости оттого, сколько Вы нажимаете на кнопку). Кнопку необходимо держать в течение какминимум 1 секунды. На Вашем приемнике загорится красная светодиодная лампочка. О чем будетсвидетельствовать символ передачи на ЖК дисплее Вашего пульта.

Кнопка  - регулируемый постоянный сигнал (усилитель)

Используйте эту кнопку для усиления интенсивности корректирующего сигнала с помощью 0-5 уровней, а неодного, установленного кнопкой постоянного звукового сигнала.

Например:  + уровень 0-5 =

ПРОЦЕДУРА:

Держите кнопку для выбора А-Собака или В-Собака (в зависимости от режима Вашего приемника, в котором Выхотите его использовать) пока символ А или В не загорится на ЖК дисплее. Используйте кнопки для выборауровня корректирующего сигнала и установите номер уровня, на который режим этой кнопки должен быть усилен.Подтвердите свой выбор с помощью повторного нажатия этой кнопки.

Контрольные кнопки

Эти кнопки используются для быстрого изменения уровня интенсивности сигнала ошейника-приемника. Вы можетеустановить 20 уровней, соответствующий цифрам 0-19 на ЖК дисплее. Когда ранее установленныйкорректирующий сигнал изменен, дисплей загорается на 3 секунды. Уровень 0: самый слабый сигнал. Уровень 19:самый сильный сигнал.

Контрольные кнопки

Эти кнопки используются для выбора режимов А-Собака или В-Собака. Вы можете устанавливать различныеуровни quot;Times New Romanquot;sans-serifкорректирующего иquot;Arialquot;Times New Romanfont-size:10.0pt;font-family:margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:span style=мпульса для каждой собаки, который будетсохранен, даже если Вы выберете режим другой собаки.

Проверка правильности работы DOGtrace™ d-control

В любой момент Вы можете проверить исправность Вашего устройства.

Перед проверкой убедитесь, что ошейник-приемниквыключен.

- Соедините провода тестовой разрядной лампы с обоимиэлектродами (ослабьте электроды, вставьте проводалампы в их отверстия, чтобы они хорошо держались изатяните электроды).

- Включите Ваши пульт и приемник.

- Нажмите кнопку для отправления корректирующегосигнала. Тестовая разрядная лампа загорится, когдасигнал будет принят. Изменение интенсивности сигналав соответствии с опциями с 1 по 9 будет показанослабым или сильным светом лампы.

В этот момент только лампа реагирует на корректирующийсигнал, т.е электроды не передают его.

Правильное расположение тестовой лампы

Для более эффективного использования

Тренировочные команды, которые Вы даете собаке, передаются из устройства передачи в ошейник с приемникомпо средствам радиоволн. Площадь распространения радиоволн зависит от ряда факторов и для данногоустройства составляет примерно 250 метров (в зависимости от географического расположения и окружающейсреды).

Если Вы хотите добиться наилучших результатов с Вашим устройством/ следуйте инструкции:

Чтобы площадь действия была максимально большой, держите пульт управления в руке и не закрывайте егопереднюю часть (там расположена антенна).

о Если держать пульт управления перед собой на вытянутой руке, площадь действия увеличится.

о Перед использованием Вашего тренировочного устройства всегда проверяйте заряд батареек в пультеуправления и в ошейнике, при необходимости заменяйте их. о Мощность батареек немного уменьшается притемпературе ниже 0 °С. При возможности сохраняйте пульт управления в тепле (в кармане) и вытаскивайте еготолько для использования.

ВЫБОР ЭЛЕКТРОДОВ

Каждый комплект включает 2 вида электродов. Если у Вас маленькая короткошерстная собака, используйтекороткие электроды. Если Ваша собака среднего или большого размера, используйте длинные электроды.

НАДЕВАЕМ ОШЕЙНИК

Ремень ошейника нужно отрегулировать так, чтобы электроды контактировали с о шкурой собаки. Если ременьочень слабый, то ошейник будет подвижным и может натирать шкуру собаки. Кроме того, в таком случаеневозможен достаточный контакт со шкурой собаки, что также свидетельствует о необходимости правильнонадевать ошейник. Мы не рекомендуем, чтобы собака носила ошейник в течение нескольких часов на одном итом же месте, так как это может вызвать раздражение кожи. Если собаке необходимо быть в ошейнике в течениедолгого времени, крепите его в разных участках на шее.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УКАЗАНИЕ: Если Вы расположите приемник на шее Вашей собаки сбоку,Вы увеличите диапазон передачи.

Начинаем работу с тренировочным ошейником

о Знание основ дрессировки является предварительным условием для использования ошейника.

о Если Вы не обладаете этими знаниями, мы рекомендуем обратиться в центр дрессировки, клуб кинологов илишколу для собак, где Вы изучите элементарные команды для собак.

о Вы можете начать использовать ошейник на шестимесячном щенке, который прошел основные команды«сидеть», «лежать», «стоять» или хотя бы «фу», «нельзя».

о Давайте эти команды вместе с сигналом из ошейника, чтобы собака обнаружила связь между ними.

о Если команда успешно выполнена, Вам следует подбодрить и поощрить Вашу собаку, чтобы она с радостьювыполняла команды, и желание доставлять Вам радость только росло.

о Не стоит рассматривать выполненную команду как гарантию на будущее и наказывать только за непослушание:собака может вскоре убежать от Вас.

о Если Вы не уверены, что собака послушается, когда Вы ее позовете, начните дрессировку, например,используя поводок.

о Собаке необходимо привыкнуть к ошейнику.

о Позвольте собаке носить ошейник в течение нескольких дней, но не используйте его при этом, чтобы собака недогадалась о связи между устройством ошейника и его действием.

о Конструктивная и эффективная дрессировка требует времени: не спешите!

о Выберете привычное для собаки место.

о Выберете подходящий момент для нажатия кнопки, когда собака делает что-то недопустимое.

о Обратитесь к профессиональному дрессировщику за советом, если возникают какие-то проблемы.

о Мы не рекомендуем использовать ошейник на собаках в плохом физическом состоянии (проблемы создоровьем, эпилепсия и т.д.) или с проблемами в поведении.

Звуковой сигнал

Вы можете использовать его по своему усмотрению, в зависимости от способа дрессировки.

С помощью звукового сигнала Вы можете:

о Направить собаке звуковое предупреждение, когда она делает что-то недопустимое.

о Привлечь внимание собаки...

о Приучить ее к тому, что этот сигнал означает команду «ко мне», «стоять», где бы она ни была (звуковой сигналзаменяет Ваш свисток).

Звуковой сигнал, предшествующий электронному сигналу, очень эффективно работает. Вскоре собака пойметсвязь между своим неправильным поведением, звуковым предупреждением и неприятным ощущением.

Очень важно всегда использовать звуковой сигнал в одной и той же последовательности, чтобысобака не запуталась.

Кнопка  - постоянный сигнал и кнопка  - регулируемый постоянныйсигнал (усилитель)

Если собака не реагирует на команду и последующий звуковой сигнал, дайте ей корректирующий сигнал(подходящего уровня), чтобы отвлечь ее от ее занятия и обратить внимание на Вас. Целью этого корректирующегосигнала не является причинение боли, тем не менее, сигнал очень неприятен, в конечном итоге собака обнаружитсвязь между Вашей командой, звуковым сигналом и неприятным ощущением.

Со временем, когда собака обнаружит связь между неправильным поведением и Вашей командой, будетдостаточно корректирующего сигнала минимального уровня. В дальнейшем будет достаточно только команды,сопровождающейся звуковым сигналом.

Благодаря этой кнопке, Вы можете отправлять на ошейник длинные сигналы (нажмите на кнопку и держите ее) иликороткие сигналы (нажмите кнопку на 1 секунду и отпустите ).

о Это первый этап дрессировки.

о Дрессировать следует в привычном для собаки месте (на начальном этапе).

о При длинном сигнале выберете наименьшую интенсивность, эффекта следует достигать продолжительностьюсигнала, а не его интенсивностью, чтобы у собаки было время понять, что нужно делать.

о Короткие сигналы используются на последующих этапах, когда собака уже натренирована на длинные сигналы

о Сигналы, о которых здесь идет речь, интенсивнее, чем те, что используются при дрессировке с постояннымисигналами.

Кнопка регулируемого постоянного сигнала (усилитель)

С помощью этой кнопки, Вы можете устанавливать интенсивность корректирующего импульса на уровень от 0 до 5выше, чем используемый кнопкой постоянного сигнала; используйте эту кнопку в экстремальных ситуациях, когдаВаша собака не реагирует на корректирующий сигнал стандартного уровня. Однако используйте этикорректирующие сигналы только при крайней необходимости.

- Дополнительные рекомендации

С помощью ошейника DOGtrace™ Вы можете легко и быстро обучить собаку:

о Идти рядом с Вами без поводка.
о Возвращаться (команда «Ко мне»).
о Отвлекаться от недопустимых действий («фу», «нельзя»).
о Забыть от плохих привычек, как, например, брать пищу со стола, прыгать на людей, скрести лапами, постоянно лаять и т.д.
о Тренировать каждый навык, который собака должна хорошо демонстрировать, будучи на поводке (на расстоянии сотен метров от Вас!). Теперь она это делает без поводка, к которому она привыкла и под который подстраивала свое поведение.
о Перестать гоняться за животными и убегать от хозяина на природе, что подвергает ее риску, это дает Вашей собаке больше свободы бегать по лужайкам, что раньше было недопустимо или опасно.
о Выполнять специальные команды для работы, охоты, спорта и других вquot;; mso-fareast-font-family: quot;Arial lang=идов время препровожде-ния.
о Безотлагательно выполнять команды во время охоты.
о Выполнять другие команды и различных ситуациях, которые понадобятся хозяину в повседневной жизни вместе с собакой.

- Рекомендации по использованию

о Не оставляйте Ваш пульт управления вблизи предметов, чувствительных к магнитным полям, которые могут испортиться или выйти из строя.
о Не подвергайте d-control высоким температурам.
о Необходимо заменять батарейки каждые 2 года, даже если Вы не использовали устройство долгое время. Никогда не оставляйте разряженную батарейку в устройстве, она может потечь и испортить его.
о Постоянный контакт электродов со шкурой собаки может вызвать раздражение. Если это произошло, не используйте ошейник, пока раздражение не пройдет.

ВНИМАНИЕ!!!
Если у Вашей собаки мокрая шерсть, используйте более низкий, чем обычно уровень корректирующих сигналов.

- Содержание в исправности

Никогда не используйте летучие средства: растворитель, бензин и различные очистители, чтобы почистить DOGtrace™ d-control.
Используйте мягкую влажную тряпку и при необходимости нейтральное чистящее средство. Приемник (ошейник) DOGtrace™ d-control водонепроницаем, только если его уплотнитель находится в хорошем состоянии и обработан силиконовой смазкой. Если Вы это сделали, то собака может даже плавать в нем. Чтобы поддерживать водонепроницаемость Вашего ошейника, мы рекомендуем снять резиновый уплотнитель под крышкой приемника и обработать его силиконовой смазкой. После замены батарейки в ошейнике, убедитесь, что уплотнитель не загрязнен и правильно зафиксирован, а шурупы хорошо затянуты. Периодически проверяйте их и затягивайте не слишком сильно!
Пульт управления неподвержен воздействию пыли капель воды, но не погружению в воду. Благодаря своей конструкции, он может перенести кратковременный дождь. Однако старайтесь уберечь его от воды и влаги. Если он упадет в воду, то выйдет из строя. Если Вы не используете устройство в течение долгого времени, извлеките батарейки из пульта управления и приемника.
Ошейник запомнит установленную программу и звуковую запись. Когда Вы включите его в следующий раз, он будет в режиме, который Вы выбрали в последний раз.

- Выявление неисправностей

- Перед тем, как заявить о поломке Вашего устройства:

Прочитайте инструкцию по эксплуатации еще раз и убедитесь в том, что проблема не вызвана разряженной батарейкой или ее неправильным положением.
о Убедитесь, что батарейки вставлены в соответствии с полярностью.
о Если проблему не удалось решить, попытайтесь вернуть устройство в исходное состояние, извлекая батарейку из приемника, возьмите инструмент (отвертку, ножницы и т.д.) и замкните оба контакта отсека батарейки на пару секунд. Верните батарейку на место. Устройство должно издать сигнал, свидетельствующий о правильной установке батарейки.
о Если это не помогло, перенастройте Ваш приемник. Сотрите предыдущий код в памяти и настройте приемник на пульт управления в соответствии с инструкцией. Если неисправность так и не удалось устранить, обратитесь к поставщику.

- Гарантийный период

DOGtrace™ имеет гарантийный период устранения возможного заводского брака в течение двух лет со дня покупки.

Производитель не несет ответственности за поломки, вызванные неправильным использованием, самостоятельным ремонтом и разборкой.

- Гарантия не распространяется на следующее:

о Батарейки
о Новые ремешки
о Прямой и непрямой риск при транспортировке устройства распространителю
о Поломка, вызванная небрежным обращением или случайностью (например, пластикация, падение, удар и т.д.), или вмешательством неквалифицированного мастера.

Информация, содержащаяся в этой инструкции, может редактироваться без предупреждения.

- Техническая информация

- ПЕРЕДАТЧИК

Вес ........................................................ 64 г (без батарейки)
Диапазон ................................................примерно 250 м на открытом пространстве
Источник питания...................................ЗВ CR2450 литиевая батарейка
Срок службы батарейки ...................... 6-12 месяцев в зависимости от использования
Частота ................................................. 433,932 МГц
Максимальная мощность передачи......10 мВт
Антенна ........................................…….. Встроена
ИП код......................................................Защищен от воздействия капель воды
Количество уровней сигнала................ 20
Использовать при температуре……… от-10°Сдо+50°С
Размер ................................................... 110 х 52x30 мм

- ПРИЕМНИК (ОШЕЙНИК)

Вес ......................................................... 56 г (без ремешка и батарейки)
Источник питания.................................. CR2 ЗВ литиевая батарейка
Срок действия батарейки .................... 6 месяцев в зависимости от использования
Частота ................................................. 433,932 МГц
Максимальная мощность передачи….10 мВт
Антенна ................................................ Встроена
ИП код................................................... Защищен от погружения в воду
Использовать при температуре……... от-10°Сдо+50°С
Регулировка по обхвату шеи............... 20 до 75 см
Размер ...................................................62 х 42 х 30 мм